ООО «Гео-центр СК»

355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 12б, оф 1

ИНН 2635104623, ОГРН 1072635016970

Тел: (8652)33-36-60

e-mail: Geocentr_sk@mail.ru

Заказчик: ООО «СоюзДонСтрой»

Внесение изменений в документацию по планировке территории

(проект планировки территории и проект межевания территории)

объекта «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края»

Проект планировки территории

2024/04-2-ППТ

2024 год

Состав документации по планировке территории

| № | Том | Раздел |
| --- | --- | --- |
| 2024/04-2-ППТ | - Основная часть проекта планировки территории | 1. Графическая часть 2. Положение о размещении линейных объектов |
| 2024/04-2-ППТ | - Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 3. Графическая часть 4. Пояснительная записка |
| 2024/04-2-ПМТ | - Основная часть проекта межевания территории | - Графическая часть - Текстовая часть |
| 2024/04-2-ПМТ | - Материалы по обоснованию проекта межевания территории | - Графическая часть - Пояснительная записка |

ООО «Гео-центр СК»

355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 12б, оф 1

ИНН 2635104623, ОГРН 1072635016970

Тел: (8652)33-36-60

e-mail: Geocentr_sk@mail.ru

Заказчик: ООО «СоюзДонСтрой»

Внесение изменений в документацию по планировке территории

(проект планировки территории и проект межевания территории)

объекта «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края»

Проект планировки территории

2022/04-2-ППТ

Том 2: «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»

Раздел 4: «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

2024 год

Содержание

| Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- |
| Раздел 4: «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |
| Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории | 7 |
| Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов | 3 |
| Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 4 |
| Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов | 1 |
| Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории | 7 |
| Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | 1 |
| Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). | 1 |
| Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса | 1 |
| Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории | 3 |
| Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания | 1 |

Введение

Состав раздела «Материалы по обоснованию проекта планировки территории» принят в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов".

- Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Климат

Ставропольский край расположен в зоне умеренно-континентального климата.

Климатический район для строительства – III Б.

Климат слагается под непосредственным влиянием Ставропольского плато. Зимы довольно мягкие, лето жаркое, весна короткая, и сравнительно длинная осень. Регион часто подвержен бурям.

При преобладающих восточных ветрах в поднимающихся на плато воздушных массах возникают конвекционные эффекты, определяющие в холодный период резкое увеличение облачности, туманов, гололедов и изморози. При западной и северо-западной адвекции влажных воздушных масс на наветренных склонах плато возникает орографически обусловленное усиление конвекции. В результате этого процесса количество осадков при подъеме на плато также возрастает.

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», исследуемая территория относится ко II снеговому району, к IV району по давлению ветра, к III району по толщине стенки гололеда.

Геоморфология и рельеф

Город Ставрополь расположен в центральной части Ставропольской возвышенности, занимающей обширную территорию Предкавказья на юге Восточно-Европейской равнины.

Глубокими эрозионными врезами она расчленена на ряд отдельных столовых гор, называемых Высотами: Прикалаусские, Бешпагирские, Ставропольские. Рельеф города характеризуется большими перепадами отметок. В юго-западной части города абсолютные отметки достигают 500 – 660 м, а в восточной части города и в Сенгилеевской котловине они опускаются, соответственно, до 325 и 230 м, то есть перепад отметок достигает 430 м.

В геоморфологическом отношении это участок сводовой части Ставропольского поднятия, на водоразделе рек Ташла и Бучинская гремучка.

Рельеф местности спокойный, ровный.

Участок изысканий расположен в равнинной местности.

Геологическое строение

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения, перекрывающие коренные породы неогеновой системы.

Четвертичные отложения представлены современными элювиально-делювиальными суглинками, мощностью до 4 м, с поверхности, перекрытые почвенно-растительным слоем.

В зоне городской застройки встречаются современные техногенные образования.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды вскрыты отдельными скважинами на глубине 4,0-9,1м, минерализация 1,5-6,2 г/л.

Сведения о гидрографической сети и хозяйственном использовании водных объектов

Основным водным объектом в пределах рассматриваемой в проекте территории являются ручей Волчий – приток 6-го порядка р. Калаус.

Схема впадения: ручей Волчий – р. 2-я Мамайка – Надеждинское озеро – р. Мамайка – р. Мутнянка – р. Ула – р. Горькая – р. Грачевка – р. Калаус.

К расчетному Створу 1 (точке сброса), длина ручья составляет L=3,3 км, площадь водосборного бассейна А=4,28 км2, уклон русла 39‰, уклон склонов 88‰.

Исток реки Мамайка и её верхних притоков находится в урочище Мамайской лесной дачи, в черте Ставрополя на юго-восточном склоне Ставропольской горы.

Основные притоки (кроме ручья Волчий): ручей родника Корыта, ручей Карабинка, ручей Гремучий, ручей Вторая Мамайка.

В водном режиме р. Мамайки и её притоков можно выделить следующие особенности. Источником питания реки являются сезонные осадки. Вследствие слабого дренирования грунтовых вод их доля невелика.

На реке наблюдается весеннее половодье, летне-осенняя и зимняя межень. Летне-осенняя межень иногда прерывается летними дождевыми паводками, а зимняя — паводками во время оттепелей. Весеннее половодье обусловлено стоком талых вод, а летние паводки - ливневыми осадками. Из-за незначительных снегозапасов и частых оттепелей в зимний период, весеннее половодье бывает не каждый год и проходит, обычно, в марте. Дождевые паводки могут наблюдаться в течение всего года, но наиболее часто в мае - июле.

В нижнем и среднем течении река сильно загрязнена сточными водами с близлежащих предприятий и стоками домовладений частного сектора.

Река Мамайка в черте города Ставрополь является малой рекой. Такой водный режим накладывает свой отпечаток на ледовые явления. Такие классические явления, как шугоход, весенний и осенний ледоход, характерные для крупных рек, на р. Мамайка и её притоках не наблюдаются.

Отдельные элементы ледовых явлений (шуга, сало) могут отмечаться в конце ноября – начале декабря. Ледяной покров на отдельных участках в виде наледей и небольших скоплений может появляться не раньше II – III декады декабря и не ежегодно. Средняя продолжительность ледовых явлений не превышает 50 – 60 дней; толщина льда не более 20-30 см, вплоть до полного промерзания.

Как отмечалось выше, весеннего ледохода на р. Мамайка не бывает. Ледовые накопления в русле сходят (тают на месте) не позднее конца февраля.

Рассматриваемый в проекте участок руч. Волчий находится в пределах города Ставрополь, его Промышленного района. Это верховья ручья вблизи водораздела с отметками местности 600-650 м. Водосбор ручья в его верхней части практически полностью занят городской территорией и характеризуется высокой техногенной нагрузкой

Зоны с особым режимом природопользования.

Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, объект находится в пределах установленных границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов реки Грушевая. Ширина водоохранной зоны реки составляет 100 метров. Ширина прибрежной защитной полосы реки составляет 50 метров, и ручья Волчий. Ширина водоохранной зоны ручья Волчий составляет 50 метров. Ширина прибрежной защитной полосы ручья составляет 50 метров.

Трасса проектируемого объекта также расположена в водоохранной зоне р. Грушевая и ручья Волчий.

Грушевая – река в Ставропольском крае России. Устье реки находится у Сенгилеевского озера и теряется под землёй. Поверхностный сток в озеро отсутствует. Длина реки составляет 19 км. Площадь водосборного бассейна - 63 км².

По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Егорлык от Новотроицкого гидроузла и до устья, речной подбассейн реки – бассейн притоков Дона ниже впадения Северского Донца. Речной бассейн реки Дон (российская часть бассейна).

В верховье реки находится хутор Грушёвый Нижний, в низовье посёлок Садовый.

Согласно данных письма Кубанского БВУ сведения о р. Волчий в Государственном водном реестре отсутствуют.

Согласно данных письма Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства рыбохозяйственная категория для руч. Волчий не установлена.

В случае проведения работ в русле реки подрядной организацией ООО «СоюзДонСтрой» будет получено решение на право пользования водным объектом в соответствии со статьей 11 ВК РФ, и получит согласование от Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Трасса канализационной сети пересекает ручей Волчий. В связи с этим заказана рыбохозяйственная характеристика данного ручья.

Согласно Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя в границах выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилой застройки» (далее - инженерно-экологические изыскания) городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны, лесопарковые зеленые пояса отсутствуют (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

Согласно письму Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, объект не входит в границы особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения и их охранных зон (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, объект расположен в непосредственной близости к особо охраняемой природной территории краевого значения - государственному природному заказнику краевого значения «Формика» (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

Сведениями о наличии (отсутствии) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, путей миграции объектов животного мира, а также сведениями о видовом составе, численности и плотности объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических животных), расположении мест концентрации редких видов животных на территории объекта, о продуктивности пищевых ресурсов и лекарственных растений министерство не располагает (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

На основании проведенного обследования участка изысканий, редкие и исчезающие виды растений не обнаружены. Мест стационарного обитания объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Ставропольского края на данном участке не зафиксировано (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

На территории проектируемого объекта водно-болотные угодья, имеющие международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, отсутствуют (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

Испрашиваемый земельный участок расположен в границах северной части территории объекта культурного наследия федерального значения «Грушевское городище, VII-111 вв. до н.э.», г. Ставрополь, приказ управления от 02 ноября 2016 г. № 480 (в ред. приказов от 02 декабря 2021 г. № 1309, от 05 апреля 2022 г. № 329 от 07.07.2022 г. № 685) (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Союза охраны птиц России (http://www.rbcu.ru) в рамках проекта «Сеть территорий для птиц и водно-болотных угодий: инвентаризация, охрана и общественный контроль», ключевые орнитологические территории в районе размещения объекта отсутствуют (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

Земельный участок расположен за пределами земель государственного лесного фонда, однако указанный участок планируемых работ находится вблизи границы лесного фонда, КН: 26:11:000000:6747, квартал 44 (Ставропольское), выделы 4-6, квартал 45 (Ставропольское), выделы 1-3 Ставропольского участкового лесничества (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

Однако в непосредственной близости от места выполнения инженерно-экологических изысканий находятся земельные участки, относящиеся к защитным городским лесам, урочища «Мамайская лесная дача».

Особо охраняемые природные территории в километровой зоне от места выполнения инженерно-экологических изысканий отсутствуют.

Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, объект находится в пределах установленных границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов реки Грушевая. Ширина водоохранной зоны реки составляет 100 метров. Ширина прибрежной защитной полосы реки составляет 50 метров, и ручья Волчий. Ширина водоохранной зоны ручья Волчий составляет 50 метров. Ширина прибрежной защитной полосы ручья составляет 50 метров (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

Мелиорированные земли в границах участка изысканий отсутствуют (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по сведениям, полученным из управления ветеринарии Ставропольского края на территории Буденновского района зарегистрирован 21 скотомогильник, Благодарненского - 14 скотомогильников, на территории г. Ставрополя - 2 скотомогильника (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций).

На основании приложенных к письму сведений установлено, что участок изысканий не попадает в километровую зону существующих скотомогильников.

По данным Комитета градостроительства администрации города Ставрополя (приложение 3. Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций), согласно корректировке генерального плана города Ставрополя на 2010 - 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98, Правилам землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342, а также сведениям, содержащимся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности администрации города Ставрополя, в границах объекта проектирования отсутствуют:

- кладбища, и их санитарно-защитные зоны;

- здания и сооружения похоронного назначения;

- территории и зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- зоны ограничения застройки от источников электромагнитного излучения.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости вышеуказанный участок проектирования частично расположен охранных зонах транспорта (приаэродромная территория) с реестровыми номерами 26:11-6.1123, 26:11-6.1126, 26:11-6.1127, 26:11-6.1128, 26:11- 6.1129.

Согласно планам границ приаэродромной территории, содержащимся в графической части Решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское), утвержденного приказом Росавиации от 03.12.2020 № 1464-П земельный участок расположен в границах подзоны 3 (сектор 3), подзоны 4 (сектор 29), подзоны 5, подзоны 6.

В километровой зоне от проектируемого объекта санитарно-защитные зоны кладбищ отсутствуют.

По данным Комитета градостроительства администрации города Ставрополя, в границах города Ставрополя по адресу: Старомарьевское шоссе, балка Полковничий Яр, расположен полигон по размещению твердых коммунальных отходов (далее -ТКО) ООО «Полигон Яр».

Также по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Нижнерусский, ул. Карьерная, 2, расположен полигон размещения ТКО ООО «Эко-Сити».

На территории города Ставрополя места несанкционированного размещения отходов (свалки) отсутствуют.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Для определения мест размещения линейного объекта: «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края», в соответствии со статьей 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовлен проект планировки территории и проект межевания. Трасса прохождения линейного объекта была принята в соответствии следующих документов:

1. Генеральный план муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

2. Генеральный план Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

3. Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

4. Правила землепользования и застройки Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

5. Градостроительный кодекс РФ, от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.);

6. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс»;

7. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

9. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 275 и введен в действие с 1 января 2013 г.;

10. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» № 540 (ред. от 30.09.2015 г.);

11. Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. №150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки. Согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ);

12. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 820 и введен в действие с 20 мая 2011 г.;

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением от 25 сентября 2007 г. № 74, выданное Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Проект предназначен для упорядочения условий развития территории, осуществляемых путем подготовки и реализации решений документации по планировке территории, содержащей характеристики и параметры планируемого развития территории, а также фиксированные границы регулирования землепользования и застройки.

При выборе трассы линейного объекта был рассмотрен и принят к проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. Под площадки для строительства выбраны в основном земли населенных пунктов.

Проект планировки территории размещения линейного объекта: «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» разработан обществом с ограниченной ответственностью «Гео-центр СК» на основании Письма Министерства Строительства и Архитектуры Ставропольского края № 01-11/3835 от 07.04.2023 г. и контракта № 1061ЭОК-2022 от 14.11.2022г (Задание на выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), подготовке обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объекта «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края).

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Переустройство ВЛ 110 кВ.

Воздушная линия ВЛ 110 кВ (Л-136) проложена по району строительства КНС. Данная линия выполнена в одноцепном исполнении с проводами марки АС185/24 и грозотросом С-50. Опоры на данном участке: №10, №12 – железобетонные на стойках высотой 26 м (марка СЦ), №11 -стальная решетчатая повышенная (10+5 м). Арматура на данной линии выбрана на 70-тонный и 120-тонный ряд, изоляция выполнена стеклянная. На грозотросе и проводах выполняется плавка гололеда в период возникновения гололедных отложений. Для передачи сигнала между подстанциями на данном участке между опорами №10-№11 подвешен оптоволоконный кабель.

Участок трассы между опорами №10 - №13 пересекает также автодорогу, воздушные линии 10 кВ, кабельные линии 0,4-10 кВ. Габариты по вертикали и горизонтали соблюдены:

-	над поверхностью асфальтового покрытия (не менее 8 м);

-	над проводами пересекающих ВЛ 10 кВ (не менее 3 м;

-	от подземной части опоры до кабеля 0,4-10 кВ (не менее 5 м при защите футляром)

В соответствии с письмом № МР8/СЭФ/ЗЭС.01/402 от 19 апреля 2023 г. Западных Электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Ставропольэнерго», для данного строительства согласовывается переустройство ВЛ 110 кВ по новой трассе.

В связи с тем, что от опоры №13 и до опоры №34 (кольцо автодороги по ул. Пирогова) по опорам Л-136 второй цепью проложен провод Ф-180 ВЛ 10 кВ, а также в связи с отсутствием места на участке проектируемого здания КНС, проектом предложена и согласована прокладка участка от опоры №10 до опоры №12 в двухцепном исполнении (Л-136/Ф-180).

При производстве работ необходимо демонтировать существующие опоры железобетонные и стальную, фундаменты, изоляцию, арматуру, провод, грозотрос.

После производства работ по демонтажу предусматриваются работы по засыпке котлованов и восстановлению существующего плодородного слоя.

В связи с тем, что данная ВЛ обеспечивает потребителей Электроэнергии г. Ставрополя по I категории, необходимо выполнить операции по выводу из эксплуатации существующей ВЛ 110 кВ и вводу проектируемой ВЛ 110 кВ в кратчайшие сроки. Для этого процесс строительства ВЛ 110 кВ выполняется до демонтажа.

Сооружение футляров по трассе напорной канализационной линии

Кабельные линии 0,4-10 кВ пересекают проектируемую канализационную линию по пути прокладки трассы. Глубина заложения существующих кабельных линий соответствует нормативу - не менее 1 м по вертикали от покрытия автодороги и 0,7 м от поверхности земли в остальных местах.

В соответствии с п.2.3 ПУЭ 7, для всех участков необходимо выполнить защиту существующих кабелей в виде трубы на пересечении с трубопроводом с соблюдением расстояния не менее 2 м с каждой стороны от места пересечения.

В соответствии с п. 2.3.88 ПУЭ 7 при параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) – не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) – не менее 2 м; до теплопроводов – см. 2.3.89.

В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10°С для кабельных линий до 10 кВ и 5°С – для линий 20 – 220 кВ.

В соответствии со стандартом организации ПАО «Россети» СТО 34.01-2.3.3-037-2020, п. 6.2: запрещено принимать и использовать гладкостенные трубы, стенка которых имеет только один или два конструкционных слоя (гладкостенные трубы для кабелей напряжением выше 1 кВ являются многослойными с числом слоев три и более).

В качестве резервной гильзы применена полимерная труба БК-ОМП 110/8,6 SN48 F57 с толщиной стенки 8,6 мм с термостойким внутренним покрытием и устойчивым к механическим воздействиям внешним покрытием. Диаметр наружный принят 110мм, внутренний – 90 мм для соблюдения габарита Кт= 1,5хDкаб. при возможной протяжке кабелей до 10 кВ сечением до 3х240 мм2.

Толщина стенки трубы выбрана в результате механического расчета при прокладке на глубине до 1,1 м под проезжей частью автодороги.

На время производства работ необходимо выполнить защиту существующих кабелей для недопущения свободного провисания в траншее.

Переустройство ВЛ 10 кВ на территории строительства здания КНС Существующие ЛЭП 10 кВ (Ф-194, Ф-173) расположены на территории, прилегающей к действующей КНС.

Опоры ЛЭП 10 кВ двухцепные стальные многогранные, изоляция стеклянная, провода неизолированные.

Документацией предусмотрен демонтаж существующих проводов, опор, с монтажом на новое место в обход проектируемой КНС. Все материалы, провод и изоляция при обследовании соответствуют состояние «нормативное».

Документацией предусматривается вынос распределительного подземного газопровода высокого давления D219 «Подводящий газопровод на п. Демино (от ГРП Татарки до ГРП №2)» в районе пересечения автомобильных дорог ул. Восточный обход и ул. Южный обход г. Ставрополя попадающий под застройку объекта: «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя в том числе для комплексной жилищной застройки».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 в целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей, а также предотвращения аварий при их эксплуатации, должен быть установлен следующий порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

- расстояния при определении охранных зон устанавливаются от оси газопровода и должны быть не менее требуемых строительными нормами и правилами;

- хозяйственная деятельность, производство работ, ограничения (обременения) на использование земельных участков в охранной зоне газопроводов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».

Документацией предусматривается вынос ливневой канализации из-под пятна застройки ОСК. Протяженность выносимого линейного объекта – 580 м.

Документацией предусматривается вынос участка сети связи и пересечения с коллектором. Протяженность выносимого линейного объекта связи – 664 м.

- Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

| № п/п | Пикет | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| I самотечный |  |  |  |
| 1 | ПК 00+12 | Водопровод Ø 710 | Пл. |
| 2 | ПК 00+22,1 | ВЛ 0,4 кВ | Сип. пр. |
| 3 | ПК 00+38,2 | Ливневая канализация Ø 1000 | Пл. |
| 4 | ПК 00+54 | ВЛ 0,4 кВ | Сип. пр. |
| 5 | ПК 00+68,6 | ВЛ 110 кВ | Л-139 3 пр. |
| 6 | ПК 00+76,2 | Кабель электрический |  |
| 7 | ПК 00+82,5 | ВЛ 110 кВ | Л-136 4 пр |
| 8 | ПК 00+88,2 | Кабель 10 кВ | 2 каб |
| 9 | ПК 00+88,7 | Кабель 10 кВ | 8 каб. Гл. 0,7 |
| 10 | ПК 03+16,5 | Связь Ставропольский ЛПУМГ | Гл. 0,7 |
| 11 | ПК 03+31 | Газопровод |  |
| 12 | ПК 03+38,7 | Газопровод Межрегионгаз | Гл. 1,2 |
| 13 | ПК 04+28,5 | ВЛ 0,4 кВ |  |
| 14 | ПК 04+47,4 | Ливневая канализация Ø 1000 |  |
| 15 | ПК 04+62,5 | ВЛ 0,4 кВ |  |
| 16 | ПК 04+64,5 | Напорная канализация Ø 225 | Пл. |
| 17 | ПК 04+65,7 | Напорная канализация Ø 225 | Пл. |
| 18 | ПК 04+69 | Водопровод Ø 315 | ПЭ |
| 19 | ПК 08+61,2 | Газопровод в.д. Ø426 | Ст. гл. 1,4 |
| 20 | ПК 08+65,6 | Газопровод в.д. Ø426 | Ст. гл. 1,3 |
| 21 | ПК 09+06,9 | Газопровод в.д. Ø325 | ст. гл. 1,4 |
| 22 | ПК 10+39,3 | Ливневая канализация Ø1000 | Пл. |
| 23 | ПК 10+41,3 | Ливневая канализация Ø1000 | Пл. |
| 24 | ПК 10+44,4 | 110 кВ | 3 пр. |
| 25 | ПК 10+98,1 | Связь | Гл. 0,7 |
| 26 | ПК 11+01,7 | Газопровод в.д. Ø426 | Ст. гл. 1,2 |
| 27 | ПК 11+05,1 | Водопровод Ø100 | Ст. гл. 1,2 |
| 28 | ПК 11+94,6 | Водопровод Ø108 | Ст. гл. 1,2 |
| 29 | ПК 12+04 | ВЛ 10 кВ | 3 пр. |
| 30 | ПК 12+16,6 | Связь | Гл. 0,7 |
| 31 | ПК 12+17,4 | Газопровод в.д. Ø426 | Ст. гл. 1,5 |
| 32 | ПК 12+36,3 | Газопровод в.д. Ø325 | Ст. гл. 1,2 |
| 33 | ПК 12+78 | Газопровод в.д. Ø325 | Ст. гл. 1,2 |
| 34 | ПК 13+05,7 | Газопровод в.д. Ø325 | Ст. гл. 1,2 |
| 35 | ПК 13+91,7 | Газопровод в.д. Ø325 | Ст. гл. 1,2 |
| 36 | ПК 14+04,9 | Связь | Гл. 0,7 |
| 37 | ПК 14+36,0 | Связь | Гл. 0,7 |
| 38 | ПК 14+52,8 | Газопровод в.д. Ø325 | Ст. гл. 1,2 |
| 39 | ПК 14+60,8 | Газопровод в.д. Ø426 | Ст. |
| 40 | ПК 14+62,4 | 2 кабеля 10 кВ ООО «ССК» | Гл. 1,0 |
| 41 | ПК 15+31,2 | Газопровод с.д. Ø57 | Ст. гл. 1,2 |
| 42 | ПК 15+50,8 | Газопровод в.д. Ø426 | Ст. |
| 43 | ПК 15+54,9 | 2 кабеля 10 кВ ООО «ССК» | Гл. 1,0 |
| 44 | ПК 15+59,5 | Газопровод в.д. Ø325 | Ст. |
| 45 | ПК 15+64,5 | Связь | Гл. 0,7 |
| 46 | ПК 16+1,2 | Кабель 10 кВ | Гл. 0,9 |
| 47 | ПК 17+35,7 | Связь | Гл. 0,7 |
| 48 | ПК 17+43,6 | Газопровод в.д. Ø325 | Ст. гл. 1,5 |
| 49 | ПК 17+45,3 | ВЛ 0,4 кВ 4 пр. | Ниж. пр. +5,12 |
| 50 | ПК 17+56,2 | Газопровод в.д. Ø426 | Ст. |
| 51 | ПК 17+59,6 | Канализация Ø200 | ПЭ |
| 52 | ПК 17+74,2 | 4 кабеля 10 кВ | Гл. 0,7 |
| 53 | ПК 17+76,7 | Газопровод в.д. Ø159 | Ст., гл. 1,4 |
| 54 | ПК 18+70,7 | Кабель 10 кВ | Гл. 0,7 |
| 55 | ПК 18+94,1 | Газопровод в.д. Ø426 | Ст. гл. 1,2 |
| 56 | ПК 19+18,1 | Газопровод в.д. Ø325 | Ст. гл. 1,5 |
| 57 | ПК 19+38,15 | Связь | Гл. 0,7 |
| 58 | ПК 19+55,9 | 8 кабелей 10 кВ | Гл. 0,8 |
| 59 | ПК 19+65,6 | ВЛ 110 кВ 7 пр. | Л-136/Л-180 |
| 60 | ПК 19+74,3 | Ливневая канализация Ø1200 | Пл. |
| 61 | ПК 20+97,8 | Водопровод Ø159 | Ст. гл. 1,2 |
| 62 | ПК 22+52,4 | Газопровод н.д. Ø426 | Ст. гл. 1,2 |
| 63 | ПК 22+54,3 | Газопровод в.д. Ø114 | Гл. 1,2 |
| 64 | ПК 24+25,7 | Ливневая канализация Ø1200 | Пл. |
| 65 | ПК 24+40,5 | Ливневая канализация Ø400 | Пл. |
| 66 | ПК 24+44,5 | Ливневая канализация |  |
| 67 | ПК 24+83,3 | Ливневая канализация |  |
| 68 | ПК 24+84,8 | Связь |  |
| 69 | ПК 24+93,2 | ВЛ 2 СИП | +6,1 |
| 70 | ПК 24+98,3 | Ливневая канализация Ø400 | Пл. |
| 71 | ПК 25+27,1 | Ливневая канализация Ø1200 | Пл. |
| 72 | ПК 25+36,0 | ВЛ 6 пр. + 2 к. | +8,1 |
| 73 | ПК 25+88,7 | Канализация Ø250 | Корсис |
| 74 | ПК 25+90,0 | ВЛ 6 пр. + 2 к. | +8,1 |
| 75 | ПК 26+10,9 | Ливневая канализация Ø1200 | Пл. |
| 76 | ПК 26+62,2 | Ливневая канализация Ø400 | Пл. |
| 77 | ПК 27+7,6 | Ливневая канализация Ø400 | Пл. |
| 78 | ПК 27+20,5 | Газопровод Ø426 в.д. | Гл. 1,9 |
| 79 | ПК 27+21,8 | Газопровод Ø426 с.д. | Гл. 1,9 |
| 80 | ПК 27+45,9 | Связь Ø57 | Гл. 1,2 |
| 81 | ПК 27+45,9 | Газопровод Ø426 в.д. | Гл. 1,5 |
| 82 | ПК 27+60,2 | Ливневая канализация |  |
| 83 | ПК 27+62,2 | Кабель 0,4 кВ | Проектируемый |
| 84 | ПК 28+7,5 | Водопровод Ø108 | Гл. 1,2 |
| 85 | ПК 28+24,9 | Канализация Ø 600 | Ж/б |
| 86 | ПК 28+68,9 | Кабель 10 кВ | Гл. 1,0 |
| 87 | ПК 28+70,2 | Ливневая канализация Ø |  |
| 88 | ПК 28+73,5 | Кабель | ООО «ССК» |
| 89 | ПК 28+80,9 | 4 кабеля 10 кВ |  |
| 90 | ПК 28+80,9 | Ливневая канализация Ø |  |
| 91 | ПК 28+82,9 | Кабель 10 кВ |  |
| 92 | ПК 28+85,8 | Канализация Ø 900 | Корсис |
| 93 | ПК 28+94,8 | Кабель | ООО «ССК» |
| 94 | ПК 28+96,3 | Канализация Ø 1200 | Корсис |
| 95 | ПК 28+99,3 | кабеля 10 кВ |  |
| 96 | ПК 29+7,3 | Канализация Ø 600 | Ж/б |
| 97 | ПК 29+15,1 | ВЛ 10 кВ |  |
| 98 | ПК 29+26,8 | Ливневая канализация Ø 1000 | Гл. 2,3 |
| 99 | ПК 29+49,1 | Канализация Ø 600 | Ж/б |
| 100 | ПК 29+52,0 | Канализация Ø 1200 | Корсис |
| 101 | ПК 29+62,4 | Ливневая канализация Ø 500 | Пэ |
| 102 | ПК 29+68,6 | Газопровод надземный | 621,45 верх тр. |
| 103 | ПК 29+68,6 | Связь |  |
| 104 | ПК 29+71,5 | Водопровод Ø 50 | Гл. 1,2 |
| 105 | ПК 29+71,5 | Канализация Ø 1000 |  |
| 106 | ПК 29+77,2 | Напорная канализация Ø 530 | Ст., гл. 2,0 |
| 107 | ПК 29+79,3 | ВЛ 3 провода 10 кВ |  |
| 108 | ПК 29+82,2 | 4 кабеля 10 кВ | Гл. 1,2 |
| Напорный коллектор |  |  |  |
| 1 | ПК 00+22,3 | Водопровод Ø 820 | Ж.б 900 |
| 2 | ПК 00+28,4 | Связь |  |
| 3 | ПК 00+30,0 | ВЛ 10 кВ |  |
| 4 | ПК 00+36,5 | Газопровод |  |
| 5 | ПК 00+49,2 | ВЛ 110 кВ (проектируемая) |  |
| 6 | ПК 00+51,8 | 2 кабеля 10 кВ |  |
| 7 | ПК 00+99,5 | Газопровод Ø 325 в/д |  |
| 8 | ПК 01+06,0 | Связь |  |
| 9 | ПК 01+43,1 | Ливневая канализация |  |
| 10 | ПК 01+52,9 | 2 СИП | +8,0 м |
| 11 | ПК 01+55,7 | Ливневая канализация |  |
| 12 | ПК 01+59,8 | Ливневая канализация |  |
| 13 | ПК 01+63,2 | Газопровод Ø 63 с/д | ПЭ |
| 14 | ПК 02+74,4 | 2 СИП | +7,1 м |
| 15 | ПК 03+1,9 | Ливневая канализация Ø 1000 | ж/б |
| 16 | ПК 03+4,5 | Канализация Ø 1000 | ж/б |
| 17 | ПК 03+9,6 | 2 кабеля 10 кВ | Гл. 1,0 |
| 18 | ПК 03+22,8 | Ливневой лоток |  |
| 19 | ПК 03+26,1 | 2 кабеля 10 кВ | Гл. 1,0 |
| 20 | ПК 03+33,0 | Связь |  |
| 21 | ПК 04+24,3 | Газопровод Ø 63 с/д |  |
| 22 | ПК 04+27,3 | Кабель |  |
| 23 | ПК 04+38,7 | 1 СИП | +6,4 м |
| 24 | ПК 04+57,9 | Водопровод Ø 63 пл. |  |
| 25 | ПК 04+68,3 | 2 кабеля 10 кВ |  |
| 26 | ПК 05+15,7 | Кабель 10 кВ | Гл. 0,6 |
| 27 | ПК 05+28,1 | 2 кабеля 10 кВ |  |
| 28 | ПК 05+36,4 | ВЛ 6 проводов | +8,2 м |
| 29 | ПК 05+89,6 | Газопровод Ø 63 с/д | Пл. |
| 30 | ПК 05+98,0 | Связь |  |
| 31 | ПК 06+50,3 | Газопровод Ø 108 с/д | Гл. 2,0 |
| 32 | ПК 07+12,8 | ВЛ 4 провода | +6,8 м |
| 33 | ПК 07+19,3 | ВЛ |  |
| 34 | ПК 07+32,3 | ВЛ |  |
| 35 | ПК 07+33,6 | Связь |  |
| 36 | ПК 07+38,0 | Связь |  |
| 37 | ПК 07+44,1 | Связь |  |
| 38 | ПК 07+64,2 | Канализация Ø 300 | Керам. |
| 39 | ПК 07+67,0 | Водопровод 2 тр Ø 110 | Пл. |
| 40 | ПК 07+67,0 | ВЛ |  |
| 41 | ПК 07+72,4 | Теплотрасса |  |
| 42 | ПК 07+96,7 | Водопровод Ø 108 |  |
| 43 | ПК 07+99,0 | Водопровод |  |
| 44 | ПК 08+32,1 | Кабель 10 кВ | Гл. 1,0 ООО «ССК» |
| 45 | ПК 08+33,9 | ВЛ 2 провода | +7,1 м |
| 46 | ПК 08+53,4 | ВЛ 2 провода | +7,8 м |
| 47 | ПК 08+88,6 | ВЛ |  |
| 48 | ПК 09+21,5 | Водопровод Ø 219 | Гл. 1,2 |
| 49 | ПК 09+22,8 | Водопровод Ø 325 | сталь |
| 50 | ПК 09+34,7 | Канализация Ø 400 |  |
| 51 | ПК 09+37,7 | ВЛ |  |
| 52 | ПК 09+39,0 | Кабель |  |
| 53 | ПК 09+40,2 | Газопровод Ø 325 в/д | Гл. 1,5 |
| 54 | ПК 09+88,9 | ВЛ |  |
| 55 | ПК 09+90,0 | Кабель |  |
| 56 | ПК 09+93,0 | Водопровод Ø 110 | Пэ гл. 1,2 |
| 57 | ПК 09+93,0 | Ливневая канализация |  |
| 58 | ПК 09+94,2 | Связь |  |
| 59 | ПК 09+96,2 | ВЛ |  |
| 60 | ПК 09+97,6 | Кабель |  |
| 61 | ПК 10+2,6 | Кабель |  |
| 62 | ПК 10+2,6 | Кабель |  |
| 63 | ПК 10+14,9 | Канализация Ø 400 |  |
| 64 | ПК 10+20,0 | Теплотрасса |  |
| 65 | ПК 10+21,7 | ВЛ |  |
| 66 | ПК 10+47,6 | Водопровод Ø 110 | Гл. 0,6 |
| 67 | ПК 11+49,6 | 2 кабеля 10 кВ |  |
| 68 | ПК 11+57,7 | 3 кабеля 10 кВ |  |
| 69 | ПК 11+68,5 | Теплотрасса |  |
| 70 | ПК 12+50,0 | Водопрвод Ø 150 | Гл. 1,2 |
| 71 | ПК 13+17,5 | Теплотрасса в бетонном лотке |  |
| 72 | ПК 13+31,3 | Газопровод Ø 37 в/д | Гл. 1,0 |
| 73 | ПК 13+31,3 | Канализация Ø 300 |  |
| 74 | ПК 14+38,2 | Теплотрасса в бетонном лотке |  |
| 75 | ПК 14+43,9 | Канализация Ø 300 |  |
| 76 | ПК 14+46,4 | Газопровод Ø 325 в/д | Гл. 1,5 |
| 77 | ПК 14+48,2 | Кабель 10 кВ | Гл. 1,0 |
| 78 | ПК 14+49,8 | ВЛ 6 проводов | +8,5 м |
| 79 | ПК 14+50,7 | Ливневая канализация Ø 1000 | ж/б |
| 80 | ПК 14+78,2 | Водопровод Ø 150 | Гл. 1,2 |
| 81 | ПК 14+92,3 | Газопровод Ø 57 в/д | Гл. 1,0 |
| 82 | ПК 14+97,6 | Канализация Ø 200 | Чугун. |
| 83 | ПК 15+50,5 | Канализация Ø 150 | Керам. |
| 84 | ПК 15+51,4 | Связь |  |
| 85 | ПК 15+52,3 | Водопровод Ø 150 | Гл. 1,2 |
| 86 | ПК 15+63,8 | Водопровод Ø 100 | Пэ |
| 87 | ПК 15+67,8 | ВЛ 6 проводов | +9,5 м |
| 88 | ПК 15+67,8 | Газопровод Ø 76 в/д | Гл. 1,0 |
| 89 | ПК 15+69,8 | Ливневая канализация Ø 500 | Ж/б гл. 2,5 |
| 90 | ПК 15+71,4 | 2 кабеля 10 кВ |  |
| 91 | ПК 15+87,9 | ВЛ 6 проводов | +9,5 м |
| 92 | ПК 15+87,9 | Канализация Ø 150 | Керам. |
| 93 | ПК 15+89,6 | Водопровод Ø 219 | Гл. 1,2 |
| 94 | ПК 15+89,6 | ВЛ 1 провод | +5,5 м |
| 95 | ПК 16+10,9 | Связь |  |
| 96 | ПК 16+39,0 | Канализация Ø 200 | Керам. |
| 97 | ПК 16+53,9 | Канализация Ø 200 | Керам. |
| 98 | ПК 16+61,4 | Водопровод Ø 100 | Гл. 1,2 |
| 99 | ПК 16+97,7 | Газопровод Ø 57 в/д | Гл. 1,0 |
| 100 | ПК 17+4,6 | Теплотрасса |  |
| 101 | ПК 17+18,4 | Ливневая канализация Ø 100 |  |
| 102 | ПК 17+29,4 | Газопровод Ø 63 н/д | Гл. 1,2 |
| 103 | ПК 17+33,1 | Связь |  |
| 104 | ПК 17+50,2 | Канализация |  |
| 105 | ПК 18+00 | Канализация |  |
| 106 | ПК 18+40,5 | Газопровод Ø 63 н/д | Гл. 1,2 |
| 107 | ПК 18+78,4 | Канализация Ø 160 | Пл. |
| 108 | ПК 18+82,2 | Водопровод Ø 110 | Гл. 1,2 |
| 109 | ПК 18+92,7 | Связь |  |
| 110 | ПК 19+8,5 | Канализация |  |
| 111 | ПК 19+88,6 | Кабели |  |
| 112 | ПК 19+97,0 | Канализация Ø 350 | Керам. |
| 113 | ПК 19+98,9 | Ливневая канализация Ø 800 | Ж/б |
| 114 | ПК 20+00 | 2 кабеля 10 кВ |  |
| 115 | ПК 20+2,4 | Связь |  |
| 116 | ПК 20+10,3 | Канализация Ø 500 | Ж/б |
| 117 | ПК 20+12,3 | Ливневая канализация Ø 800 | Ж/б |
| 118 | ПК 20+15,0 | Кабель |  |
| 119 | ПК 20+20,8 | 3 провода ВЛ 10 кВ |  |
| 120 | ПК 20+26,0 | 3 провода ВЛ 10 кВ |  |
| 121 | ПК 20+41,4 | Кабель |  |
| 122 | ПК 20+42,6 | Связь |  |
| 123 | ПК 20+43,9 | Канализация Ø 500 | Сталь (кожух) |
| 124 | ПК 20+45,1 | 3 кабеля 10 кВ ООО «ССК» |  |
| 125 | ПК 20+51,3 | 2 кабеля 10 кВ Ф-174-Ф-179 | ПАО «Сигнал» |
| 126 | ПК 20+55,8 | 3 провода | +6,5 м |
| 127 | ПК 20+58,3 | Кабель |  |
| 128 | ПК 20+59,8 | 2 кабеля | Гл. 0,8 |
| 129 | ПК 20+73,5 | 3 провода | +6,5 м |
| 130 | ПК 20+77,2 | 6 проводов | +6,4 м |
| 131 | ПК 20+77,2 | Кабель |  |
| 132 | ПК 20+77,2 | Кабель |  |
| 133 | ПК 20+96,3 | Кабель |  |
| 134 | ПК 21+2,9 | Кабель |  |
| 135 | ПК 21+4,2 | Кабель |  |
| 136 | ПК 21+10,0 | Кабель |  |
| 137 | ПК 21+40,2 | Канализация Ø 400 | Пэ |
| 138 | ПК 21+44,5 | Ливневая канализация Ø 200 | Ст. |
| 139 | ПК 21+67,5 | Связь |  |
| 140 | ПК 21+72,5 | 9 кабелей 10 кВ | ООО «ССК» |
| 141 | ПК 21+72,5 | Канализация Ø 100 | Асб. |
| 142 | ПК 21+76,4 | ВЛ |  |
| 143 | ПК 22+28,1 | Ливневая канализация Ø 400 | Ж/б |
| 144 | ПК 22+46,7 | Канализация Ø 100 | Асб. |
| 145 | ПК 22+54,7 | Канализация Ø 150 | Чуг. |
| 146 | ПК 23+5,8 | Канализация Ø 150 | Чуг. |
| 147 | ПК 23+53,1 | Газопровод | Шпаковский РГ |
| 148 | ПК 23+58,4 | Канализация Ø 150 | Чуг. |
| 149 | ПК 24+16,8 | Водопровод Ø 70 | Гл. 1,2 |
| 150 | ПК 24+38,8 | ВЛ Ф-191/Ф-196 | Западные эл. сети |
| 151 | ПК 24+43,4 | Водопровод Ø 70 | Гл. 1,2 |
| 152 | ПК 25+1,2 | Водопровод Ø 80 | Гл. 1,2 |
| 153 | ПК 25+64,4 | Водопровод Ø 200 | Гл. 1,3 |
| 154 | ПК 28+35,4 | Напорная канализация Ø 100 | Чуг. |
| 155 | ПК 28+37,7 | Водопровод Ø 110 | Гл. 1,2 |
| 156 | ПК 28+47,8 | Водопровод Ø 63 | Гл. 1,2 |
| 157 | ПК 28+57,0 | Водопровод Ø 63 | Гл. 1,2 |
| 158 | ПК 28+68,7 | ВЛ |  |
| 159 | ПК 28+73,2 | Водопровод Ø 200 | Гл. 1,2 |
| 160 | ПК 28+92,7 | Напорная канализация Ø 100 | Чуг. |
| 161 | ПК 29+92,9 | ВЛ 110 кВ 7 проводов | Л-130/Л-64 |
| 162 | ПК 30+11,2 | Водопровод Ø 500 | Гл. 1,2 |
| 163 | ПК 30+13,0 | Водопровод Ø 100 | Гл. 1,5 |
| 164 | ПК 30+17,3 | Напорная канализация Ø 160 | Пл. |
| II самотечный |  |  |  |
| 1 | ПК 00+16,1 | Водопровод Ø 160 | Чуг. Гл. 1,2 |
| 2 | ПК 00+23,1 | ВЛ |  |
| 3 | ПК 00+31,6 | Связь |  |
| 4 | ПК 00+32,5 | Водопровод |  |
| 5 | ПК 00+49,4 | ВЛ |  |
| 6 | ПК 00+67,9 | ВЛ 10 кВ 6 проводов |  |
| 7 | ПК 00+89,9 | Связь |  |
| 8 | ПК 01+51,8 | Газопровод Ø 219 |  |
| 9 | ПК 01+56,2 | Водопровод |  |
| 10 | ПК 01+73,8 | Связь |  |
| 11 | ПК 02+4,8 | ВЛ 110 кВ |  |
| 12 | ПК 02+16,8 | Напорная канализация Ø 160 | Пл. |
| 13 | ПК 02+30,8 | Водопровод Ø 530 | Ст. |
| 14 | ПК 02+40,2 | Напорная канализация Ø 160 |  |
| 15 | ПК 02+52,1 | Напорная канализация |  |
| 16 | ПК 02+91,8 | Связь |  |
| 17 | ПК 04+51,5 | ВЛ 0,4 кВ 4 провода |  |
| 18 | ПК 04+68,9 | ВЛ 110 кВ |  |
| 19 | ПК 04+71,1 | Ливневая канализация Ø 400 | Пл. |
| 20 | ПК 04+72,9 | Ливневая канализация Ø 400 | Пл. |
| 21 | ПК 07+45,5 | Водопровод Ø 630 | Пл., гл. 1,2 |
| 22 | ПК 07+51,9 | Напорная канализация Ø 315 | Гл. 1,6 |
| 23 | ПК 07+51,9 | Напорная канализация Ø 315 | Гл. 1,6 |
| 24 | ПК 07+61,3 | Водопровод Ø 530 | Ст., гл. 1,2 |
| 25 | ПК 07+68,2 | Водопровод |  |
| 26 | ПК 10+66,1 | 2 кабеля 10 кВ | ООО «ССК» |
| 27 | ПК 11+53,7 | Водопровод |  |
| 28 | ПК 13+63,8 | Водопровод Ø 100 | Пэ. |
| 29 | ПК 14+51,8 | Водопровод Ø 100 | Пэ |
| 30 | ПК 16+75,2 | Водопровод Ø 225 | Пл. |
| 31 | ПК 16+79,9 | Связь |  |
| 32 | ПК 16+83,2 | Водопровод |  |
| 33 | ПК 16+86,6 | Связь |  |
| 34 | ПК 17+17,2 | Связь |  |
| 35 | ПК 17+17,2 | Ливневая канализация Ø 600 | Гл. 2,2 |
| 36 | ПК 17+20,3 | Газопровод |  |
| 37 | ПК 17+82,6 | Водопровод |  |
| 38 | ПК 18+24,3 | Газопровод |  |
| 39 | ПК 18+66,1 | Ливневая канализация Ø 600 | Гл. 2,2 |
| 40 | ПК 18+84,4 | Связь |  |
| 41 | ПК 19+14,3 | 110 кВ 6 проводов |  |
| 42 | ПК 19+26,9 | Связь |  |
| 43 | ПК 19+67,8 | Связь |  |
| 44 | ПК 22+71,2 | Водопровод Ø 225 | Пл. |
| 45 | ПК 28+23,6 | Ливневая канализация Ø 600 | Гл. 2,2 |
| 46 | ПК 29+7,3 | ВЛ 10 кВ 3 провода |  |
| 47 | ПК 39+61,7 | Связь |  |
| 48 | ПК 39+64,1 | Ливневая канализация Ø 600 | Гл. 2,2 |
| 49 | ПК 39+75,9 | Связь |  |
| 50 | ПК 39+80,4 | ВЛ 10 кВ 3 провода |  |
| 51 | ПК 39+90,9 | Связь |  |
| 52 | ПК 39+93,6 | Газопровод |  |
| 53 | ПК 40+46,0 | Водопровод Ø 530 | Гл. 1,2 |

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Данный раздел не разрабатывался, в связи с отсутствием пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

- Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Объект: «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края» пересекает ручей Волчий.

- Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса

ООО «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственному и мелиоративного строительства», Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации № 280518/559-И-036-18122012 от 28.05.2018 г., имеет выписку из реестра членов саморегулируемой организации Выписка приведена в Приложении 1.

- Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) объекта «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края» разработана на основании нормативных документов и материалов:

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе». 23.11.95 № 174-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 г. № 96 – ФЗ.;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «О недрах» от 15.04.2006 г. № 49-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов;

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов Электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 738/пр «Об утверждении видов Элементов планировочной структуры»;

- Письмо Минприроды России от 20.02.2018 № 05-12-32/5143 «О предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

- СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (часть I, III)

- СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СП 22.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) «Основания зданий и сооружений».

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии». 2012 г.

- СП 104.13330.2012. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий. Минстрой России, 1995 г.

- СП 131.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). «Строительная климатология».

- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (СНиП II-7-81).

- СП 50-101-2004. «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

- СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85) Нагрузки и воздействия.

- СТО 2.18.11840-2014 Правила ликвидации инженерных геологических буровых скважин

- ФЕР-2001, ФЕР 81-02-01-2001. «Земляные работы».

- ГОСТ 12071-2000. «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов».

- ГОСТ 4979-97. «Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортировка проб».

- ГОСТ 5180-84. «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик».

- ГОСТ 25100-2011. «Грунты. Классификация».

- ГОСТ 12536-79. «Грунты. Методы определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава».

- ГОСТ 26423-85- ГОСТ 26428-85. «Почвы. Методы определения катионно-анионного состава водной вытяжки».

- ГОСТ 24143-80. «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки».

- ГОСТ 30416-96 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения».

- ГОСТ 21.302-96. «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям».

- ГОСТ 20522-96. «Методы статистической обработки результатов испытаний».

- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), М., 1986 г.

- ГОСТ 19912-2001 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Выписки из ЕГРН.

- Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания

Решение о подготовке документации по планировке территории, согласно статье 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации представлено в приложение 2.

- Информация по обоснованию отсутствия некоторых материалов по обоснованию планировки территории

- Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 данная схема не выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации;

- Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 740/пр, данная схема не выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Письма специально уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправление и ведомственных организаций